무선 기판 공통

제어 통신 사양서

Rev.1.00

2026.05.25

개정 이력

| 판수 | 일자 | 기재 위치 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2026.05.25 | 초판 발행 | 히라오 |

관련 문서

| 문서명 | 판수 | 일자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

목차

1	머리말	5

2	무선 기판의 기판 종류	5

2.1	Single　Station 기판	5

2.2	Dual　Station 기판	5

3	UDP/IP 무선 기판 제어 통신 사양	6

통신 사양	6

3.1.1	Interface 및 Protocol	6

3.1.2	포트 번호	6

3.1.3	UDP 통신 방식	6

3.2	통신 포맷	9

3.2.1	공통 헤더	9

3.3	Request/Query형 커맨드	10

3.3.1	Login 설정	11

3.3.2	Logout 처리	12

3.3.3	기본 정보 취득 처리	13

3.3.4	기판 정보 취득	14

3.3.5	패스워드 설정	19

3.3.6	IP 주소 리스트 설정	21

3.3.7	IP 주소 변경	26

3.3.8	무선 설정 변경	28

3.3.9	Indication형 메시지 통지 설정	31

3.3.10	리셋 요구	33

3.4	Indication형 메시지	34

3.4.1	기판 초기 설정 완료 통지	35

3.4.2	무선 접속 상태 변화 통지	36

3.4.3	로밍 통지	37

3.4.4	AP로부터의 절단 수신 통지	38

3.4.5	기판 장애 검출 통지(무선 기판의 이상 검출 시)	39

3.4.6	기판 리셋 통지	40

3.4.7	Keep Alive 통지	41

그림 목차

그림 2-1　Single Station 기판	5

그림 2-2　Dual　Station 기판	5

그림 3-1　Request/ Query형의 시퀀스	7

그림 3-2　Request/Query 메시지 송신 시의 재송신 처리 이미지	7

그림 3-3　Indication형의 시퀀스	8

그림 3-4　통신 포맷	9

그림 3-5　IP 주소 리스트의 컨피규레이션 파일 구성	21

그림 3-6　IP 주소 리스트의 비휘발성 저장 시퀀스 이미지	23

그림 3-7　IP 주소 변경 처리 이미지	26

표 목차

표 3-1 REQUEST/QUERY형 커맨드 Request ID 일람	10

표 3-2　WLAN　Mode 설정값	17

표 3-3　주파수 대역폭의 설정값	18

표 3-4　Indication형 메시지 ID 일람	34

머리말

본 문서는 VHL에 탑재하는 무선 기판을 멀티벤더화하기 위해, VHL과 무선 기판 간의 공통 제어를 수행하기 위한 통신 사양에 대해 기술한 것이다.

통신 사양에 관해서는 UDP/IP 패킷에 의한 무선 기판 제어사양서로서 규정한다.

무선 기판의 종류

본 문서에서는 VHL에 탑재하는 무선 기판에 대해, Single　Station 기판과 Dual　Station 기판 2종류의 무선 기판을 정의한다.

Single　Station 기판

Ethernet

VHL

(OPC 기판)

무선 기판

5180MHz

Single　Station 기판은 무선 송수신기를 하나만 보유하고, 1개의 주파수 대역 채널로 AP와 접속하여 데이터 통신을 수행하는 무선 기판으로 한다.

그림 2-1　Single Station기판

Dual　Station 기판

그림 2-2　Dual　Station 기판

Ethernet

VHL

(OPC 기판)

무선 기판

5180MHz

2124MHz

Dual　Station 기판는 무선 송수신기를 복수 보유하고, 동시에 2개의 주파수 대역 채널로 AP와 접속하여 데이터 통신을 수행하는 무선 기판으로 한다.

UDP/IP 무선 기판 제어 통신 사양

- 통신 사양

Interface 및 Protocol

VHL과 무선 기판은 기본적으로 운용상 유선 LAN(Ethernet)을 사용하여 통신을 수행합니다. Protocol로는 UDP/IP를 사용한다.

포트 번호

제어용 통신에 사용되는 포트 번호는 무선 기판의 Config 데이터로 지정 가능하도록 한다.

디폴트 포트 번호에 대해서는 (TBD) 향후 결정한다.

UDP 통신 방식

통신 방법으로서 Request/Query형과 Indication형의 2가지 방식을 지원한다.

Request/Query(요구·응답형)

Request/Query형 (요구·응답형)은(는) 통신 주체로서 VHL로부터의 명시적인 요구에 대해 무선 기판으로부터의 응답을 기다리는 동기형이다. 정보 취득이나 처리 실행 의뢰, 설정 변경 시에 사용한다.

본 커맨드 처리는 응답 대기 타이머를 설정하여 대기 처리를 요구 측에서 수행한다. 대기 타이머 값으로는 다음 2종류를 정의한다.

- 참조계 커맨드 및 비휘발성 메모리에 저장이 불필요한 커맨드：1초

- 설정계 커맨드로서 비휘발성 메모리에 저장이 필요한 커맨드　　：2분

본 규정의 응답 시간에 맞추지 못할 것이 우려되는 경우에는, 최대 응답 시간을 무선기 형식별로 벤더가 제시하는 것으로 한다.

제어요구(SN=11)

VHL

(OPC 기판)

무선 기판

제어요구(SN=10)

응답(SN=10)(SN=10)

정보 취득, 처리 실행, 설정 변경

비휘발성 메모리 저장이 있는 경우, 비휘발성 메모리 저장 후에 응답 메시지를 송신한다.

응답(SN=11)(SN=10)

요구 메시지 송신 후 응답 대기 타이머를 설정하고, 응답 메시지가 수신되지 않는 경우에는 타임아웃으로 처리하여 요구를 무효로 한다.

그림 3-1　Request/ Query형의 시퀀스

제어 요구 메시지의 공통 헤더에서 지정된 시퀀스 번호가 응답 메시지의 시퀀스 번호로 설정되어 회신된다. 이를 통해 프레임 중복이나 응답의 식별을 가능하게 한다.

설정계 요구 커맨드로서 비휘발성 메모리에 저장 처리가 있는 경우, 응답 메시지는 비휘발성 메모리에 저장을 수행한 후에 송신할 것.

VHL로부터의 재송신 처리에 의해 동일 처리의 제어 요구가 있었던 경우, 무선 기판이 처리 실행 중인 경우는 재송신 처리로서 요구를 폐기하고, 처리 완료 후에 응답 처리를 수행한다.

응답 처리 송신 후에 엇갈림으로 재송신 처리를 접수한 경우는, 요구 처리 실행 후에 응답 메시지를 응답한다.

제어요구(SN=11)

제어요구(SN=12)

제어요구(SN=10)

VHL

(OPC 기판)

무선 기판

응답(SN=10)

처리 실행 중

동일 요구의 수신(SN=11 폐기)

처리 완료 후에 응답

응답(SN=12 )

요구 메시지 송신의 타임아웃으로 재송신

처리 완료 후에 SN=12의 응답

엇갈림으로 재송신 처리 요구(SN=13)를 수신한 경우, 신규 요구로서 수신하여 처리 실행 후에 응답

제어요구(SN=13)

응답(SN=13 )

요구 메시지 송신의 타임아웃으로 재송신

응답과의 엇갈림으로 요구하기 때문에, 응답을 2회 연속으로 수신 처리한다.

그림 3-2　Request/Query 메시지 송신 시의 재송신 처리 이미지

Indication형 (통지형)

Indication형 (통지형)은 Indication의 통지 설정(통지 대상주소와 통지 대상 포트 번호)이 되어 있는 경우에, 무선 기판의 상태 변화(무선LAN 측의 절단·접속·로밍 관련·초기화 완료 등)의 검출에 의해 비동기로 통지된다.일정 주기로 정보 통지를 하게 함으로써, 무선 기판의 Keep Alive에도 사용하는 것을 가능하게 한다。통지의 주기 통지 유무, 정의된 사상(事象) 변화 시의 통지 유무 설정을 가능하게 한다.

Indication형은 Query형 메시지(기판 상태 취득) 대신 사용하는 것을 목적으로 하며, Indication형의 통지 설정을 유효로 한 후에는 Query형에 의한 기판 정보의 취득은 무효가 된다.

VHL

(OPC 기판)

무선 기판

정보 통지（SN=1）

상태 변화의 검출, 통지 대상의 지정이 있는 경우에 통지。

주기 보고값이 설정되어 있는 경우, 주기마다 사상 변화를 체크하여 통지하는 무선 LAN 측의 정보를 통지한다.

통지마다 Sequence Number의 갱신을 무선 기판에서 수행한다.

정보 통지（SN=2）

정보 통지（SN=3）

그림 3-3　Indication형의 시퀀스

통신 포맷

VHL―무선 기판 간에 사용하는 통신 포맷의 기본 구성을 아래에 나타낸다. 바이트 오더는 빅 엔디안으로 한다.

그림 3-4　통신 포맷

공통 헤더

- Protocol　Version

무선 통신 기판 제어 프로토콜의 포맷 버전 식별자. 리퀘스트 시에는 요구 측에서 지원하는 최고 프로토콜 버전을 넣는다. 응답 측에서는 구현되어 있는 프로토콜 버전을 넣어 응답한다.

- Command　Type

통신 제어의 커맨드 타입　Request(=0x01),Acknowledgment(=0x02)、Indication(=0x03)을(를) 설정한다.

- Request/Indication　ID

Request 및 Indication 커맨드의 종류. Acknowledge는 Request와 동일한 ID가 설정된다.

- Sequence　Number

프레임의 중복을 방지 및 재송신 판단을 수행하기 위한 카운터.

- Request·Query 메시지 송신 시에는 VHL(OPC 기판)이 패킷 송신마다 번호를 가산한다. 무선 기판 측에서는 Request 및 Query에 대응한Acknowledgment송신 시에 Request·Query에서 수신한 Sequence 번호를 복사하여 Sequence 번호를 회신한다.

VHL(OPC 기판) 측에서는 수신한 Acknowledge 메시지가 어떤 Request·Query에 대한 응답인지의 판단을 수행한다.

- Indication 메시지 송신 시에는 무선 기판 측이 통지하는 메시지마다 번호를 가산한다.

수신 측(VHL)은 Sequence 번호를 체크함으로써 중복 통지를 판단한다.

- Length

Request/Indication/Acknowledge의 페이로드 길이. (최대 1416byte)

Request/Query형 커맨드

Request/Query형 커맨드는 무선 기판에 대해 정보 취득을 수행하는 요구와 설정 처리를 수행하는 커맨드가 존재한다. 설정 처리 커맨드에 관해서는 설정 요구의 배타 제어나 보안(잘못된 설정)을 고려하여, Login·Logout 요구 기능을 사용해 보안과 배타 제어(복수 동시 요구의 억제)를 실시한다.

본 장에서는 Request/Query형의 커맨드와 그 응답에 관한 포맷의 상세에 대해 기재한다.

표 3-1 REQUEST/QUERY형 커맨드 Request ID 일람

| Login／Logout 커맨드(보안/배타 제어) | Request ID |  |
| --- | --- | --- |
| Login : 설정·참조계 커맨드의 투입을 가능하게 하는 Login 처리를 수행한다. 복수의 요구처로부터의 경합 제어(배타 제어)를 수행한다. | 0xF001 |  |
| Logout：설정·참조계 커맨드 투입 권한의 해제, Logout 처리를 수행한다. | 0xF002 |  |
| 정보 취득계 커맨드 | Login 필요 여부 | Request ID |
| Get Basic Information：기본 정보 취득 | 불필요 | 0x0001 |
| Get Device Information：기판 정보 취득을 수행한다. | 필요 | 0x0002 |
| 설정 처리계 커맨드 | Login 필요 여부 | Request ID |
| Set Password：패스워드 설정을 수행한다. | 필요 | 0x1001 |
| Set IP Config List：IP 주소와 ESSID 등 변경 리스트를 설정한다. | 필요 | 0x1002 |
| Change IP Address：리셋 없이, 지정된 IP 주소 번호의 IP 주소 및 ESSID 등으로 변경 처리를 수행한다. | 필요 | 0x1003 |
| Set Radio Config：무선 설정의 변경을 수행한다. | 필요 | 0x1004 |
| Set Indication Config：Indication형의 메시지 수신 설정 | 필요 | 0x1005 |
| Reset: 무선 기판에 대한 리셋 요구 | 필요 | 0x2001 |

Login 설정

무선 기판의 설정을 수행하기 위해, Login 처리를 하여 설정·참조 권한의 취득을 수행한다. Login 처리는 Logout 누락 방지를 위해, Login 상태에서 설정·참조 커맨드를 5분 이상 수신하지 않는 경우는 자동으로 Logout 처리를 수행한다.

- 발행 조건

Login 상태가 아닐 것. 이미 다른 IP 주소 기판으로부터 Login을 접수한 경우에는, 배타 제어를 수행하기 위해 에러 응답한다. Login 상태에서는 모든 설정·참조 처리를 수행할 수 있다.

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

- password : 패스워드 문자열(최대 127문자　NULL 종단)

- 응답(무선 기판→VHL)의 포맷

- Result:　결과　OK(＝0x0000 )　NG(=0x0001)

- Error Cause

    - 정상 시(0x0000)：Result가 OK인 경우

    - Login 발행 위반(0x0001)：기판 기동 중 상태에서 발행한 경우

    - Login 조건 위반(0x0002)：Login 상태에서의 이중 발행(다른 IP 주소에서 Login되어 있는 경우)

    - 패킷 사이즈 지정 오류(0x0003)：공통 헤더의 Length가 잘못된 경우

    - 패스워드 오류(0x0010)：

    - 패스워드 무효 문자의 지정(0x0011)：

    - 패스워드의 NULL 종단 위반(0x0012)：

Logout 처리

설정·참조 권한의 해제를 수행하기 위해, Logout 처리를 수행한다.

- 발행 조건

Login 상태이며, Login 처리한 기판과 동일한 IP 주소가 송신원일 것. Login 상태가 아닌 경우나 Login 요구와 다른 IP 주소로부터의 Logout 처리는 에러 응답된다.

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

파라미터 없이 공통 헤더만으로 커맨드가 송신된다.

- 응답(무선 기판→VHL)의 포맷

- Result:　결과　OK(＝0x0000)　NG(=0x0001)

- Error Cause

    - 정상 시(0x0000)：Result가 OK인 경우

    - Login 발행 에러　(0x0001)：Login 커맨드가 발행되지 않은 상태에서의 발행

    - Login 조건 에러　(0x0002)：Login 커맨드가 발행된 IP 주소와 다른 IP 주소로부터의 요구 수신.

    - 패킷 사이즈 지정 오류(0x0003)：공통 헤더의 Length가 잘못된 경우

기본 정보 취득 처리

기판 벤더나 기판 종류 등의 기본 정보 취득

- 발행 조건

없음. (전원 ON　또는 리셋 후, Login 처리 없이 발행 가능)

프로토콜 버전이 달라도 본 커맨드의 요구 포맷은 변경되지 않는다.

본 요구는 발행 조건이 없으므로,반드시 응답이 수행된다.

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

파라미터 없이 공통 헤더만으로 커맨드가 송신된다.

- 응답(무선 기판→VHL)의 포맷

- Vendor Code：IEEE에 등록된 OUI(3byte)의 값

예；CONTEC사(0x0000804C)　CANTOPS사(0x00902CFB) 등

- Product Code（기판형식)：기판 벤더가 정의하는, 기판 종류를 나타내는 코드

FXE3000이나 FXE5000 등의 기판 형식을 나타낸다

- Product Sub Code(서브 기판 형식)：기판 벤더가 정의하는, 기판 종류를 나타내는 서브 코드.

동일 형식으로 국가별 대응 기판 종류를 나타낸다. (일본, 중국, EU, 북미　등의 종류 코드)

- Device　Status：　기판 상태의 표시

기판 기동 중 상태：　0x00000000　Login 커맨드 요구나 다른 설정 처리를 수행할 수 없는 상태

기판 기동 완료  ：　  0x00000001　Login 커맨드 수신 대기 상태

Login 중 상태      ：　0x00000002　Login 커맨드 수신 완료 상태

- Station Type：　스테이션 타입

- Single　Station＝0x0001： 1주파수로 접속하는 단말

- Dual　Station = 0x0002：  2주파수로 접속하는 단말

기판 정보 취득

기판 정보의 취득을 수행한다.

- 발행 조건

- Login되어 있을 것.

- Indication형에서의 기판 정보 통지가 유효한 경우, 본 커맨드에서의 상태 조회는 금지(무효) 상태가 된다.

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

파라미터 없이 공통 헤더만으로 커맨드가 송신된다.

- 응답(무선 기판→VHL)의 포맷

(*1)의 Priority CH와 무선 정보 #2의 항목은, Station Type이 Dual Station일 때만 설정

- Result:　결과　OK(＝0x0000 )　NG(=0x0001)

- Error Cause

  - 정상 시(0x0000)：Result가 OK인 경우

  - Login 발행 위반(0x0001)：기판 기동 중 상태에서의 발행

  - Login 조건 위반(0x0002)：Login 상태에서의 이중 발행(다른 IP 주소에서 Login되어 있는 경우)

  - 패킷 사이즈 지정 오류(0x0003)：공통 헤더의 Length가 잘못된 경우

  - Indication 통지 설정 위반(0x0010)：Indication 통지 설정이 유효한 상태에서 발행 검출

- Vendor Code：IEEE에 등록된 OUI(3byte)의 값

예；CONTEC사(0x0000804C)　CANTOPS사(0x00902CFB) 등

- Product Code（기판형식)：기판 벤더가 정의하는, 기판 종류를 나타내는 코드

FXE3000이나 FXE5000 등의 기판 형식을 나타낸다.

- Product Sub Code(서브 기판 형식)：기판 벤더가 정의하는, 기판 종류를 나타내는 서브 코드. 동일 형식으로 국가별 대응 기판 종류를 나타낸다. (일본, 중국, EU, 북미　등의 종류 코드)

- Date of Manufacture：제조 연월일

예：2026/02/28(YYYY/MM/DD)-> 16진수　0x07EA021C(0xYYYYMMDD)로 설정한다

- Date of Shipment：출하 연월일

예：2026/02/28(YYYY/MM/DD)-> 16진수　0x07EA021C(0xYYYYMMDD)로 설정한다

- Firmware Version：　펌웨어의 버전과 빌드 번호를 포함한 문자열(최대31문자 NULL 종단)

- Hardware Version：　하드웨어 버전의 문자열(최대31문자 NULL 종단)

- Serial number OR Device-specific number：시리얼 번호 또는 기판별 개체 번호의 문자열(최대31문자 NULL 종단)

- Ethernet　MAC　Address：　유선 LAN의 MAC 주소(6byte）

- IP　Address：기판의 IP 주소(4Byte　192.168.0.1　=　0xC0A80001)

- Subnet Mask：서브넷 마스크(4Byte　255.255.255.0 = 0xFFFFFF00)

- Default Gateway：디폴트 게이트웨이(4Byte　192.168.0.2　=　0xC0A80002)

- NTP Server IP Address：NTP 서버의 IP 주소

（4Byte　192.168.0.8　=　0xC0A80008）

- ESSID：Extended Service Set Identifier의 지정　최대 길이 31문자(NULL 종단)

액세스 포인트가 스텔스 설정인 경우에는 NULL 종단만 설정된다.

- Device　Status：　기판 상태의 표시

- 기판 기동 중 상태(0x00000000)：Login 커맨드 요구나 다른 설정 처리를 수행할 수 없는 상태

- 기판 기동 완료  (0x00000001)：Login 커맨드 수신 대기 상태

- Login 중 상태   (0x00000002)：Login 커맨드 수신 완료 상태

- Station Type：　스테이션 타입

- Single　Station＝0x0001： 1주파수로 접속하는 단말

- Dual　Station = 0x0002：  2주파수로 접속하는 단말

- Priority CH：우선 통신 채널　(Station Type가 Dual　Station일 때만 지정된다. 상위 1Byte가 주파수 대역, 하위 1Byte가 CH 번호로 표기된다.)

- 주파수 대역(Band)：IEEE802.11 정의의 주파수 대역 값

2.4GHz 대역(0x01) 5GHz 대역(0x02) 6GHz 대역(0x06)

- 채널 번호：주파수 대역별 채널 번호

예)　2.4GHz(ISM) 대역：1～11　각 주파수 대역의 CH 번호

- IEEE802.11r：Fast BSS Transition지원　없음(0x00)　 있음(0x01)

- IEEE802.11ai：Fast Initial Link Setup지원　없음(0x00)　있음(0x01)

- IEEE802.11k：Radio Resource Measurement지원　없음(0x00)　있음 ON(0x01)

- IEEE802.11v：BSS Transition Management지원　없음(0x00)　있음 ON(0x01)

- WLAN#1/2　MAC　Address：무선 송수신기의 MAC 주소

- WLAN#1/2　Mode:　IEEE에서 규정하는 무선 규격 값

표 3-2　WLAN　Mode 설정값

| 무선 규격 | PHY 타입명 | 설정값 |
| --- | --- | --- |
| 802.11b | HR-DSSS | 5 |
| 802.11a | OFDM | 4 |
| 802.11g | ERP | 6 |
| 802.11n | HT | 7 |
| 802.11ac | VHT | 9 |
| 802.11ax | HE | 11 |

- WLAN#1/2 Band Width：주파수 대역폭(IEEE802.11에서 규정된 대역폭 설정값)

표 3-3　주파수 대역폭의 설정값

| 대역폭 | 설정값 |
| --- | --- |
| 20MHz | 0 |
| 40MHz | １ |
| 80MHz | 2 |
| 160MHz | 3 |
| 80＋80MHz | 4 |
| 320MHz | 12 |

- WLAN#1/2 FREQ：설정 주파수(MHz)

2.4G대역2412㎒→0x096C、5G대역 5180㎒→0x143C、6G대역6115㎒→0x17E3

- WLAN#1/2 Channel Number：　설정 CH 번호(주파수 대역과 CH 번호로 표기한다)

- 주파수 대역(Band)：IEEE802.11 정의의 주파수 대역 값

2.4GHz 대역(0x01) 5GHz 대역(0x02) 6GHz 대역(0x06)

- 채널 번호：주파수 대역별 채널 번호

예)　2.4GHz(ISM) 대역：1～11　각 주파수 대역의 CH 번호

- WLAN#1/2 Status：무선 LAN 송수신기의 접속 상태

- 무선 LAN 미접속(SCAN 중) 0x0000

- 무선 LAN 접속 중：0x0001

- WLAN#1/2 SNR：Signal to Noise Ratio 　-128～127

(수신 신호 강도(RSSI)에서 노이즈 플로어를 뺀 것을, 대 노이즈 비 로 정의)

SNR ㏈　＝　RSSI dBm　－　noise Floor dBm

- WLAN#1/2 RSSI：수신 신호 강도.　설정값은 -128～127

- WLAN#1/2 Connect AP MAC Address： 접속 중인 액세스 포인트의 MAC 주소(BSSID)

패스워드 설정

Login 패스워드의 설정 변경을 수행한다.

- 발행 조건：　Login 처리가 되어 있을 것

- 비휘발성 메모리저장：　있음

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

- old password：구 패스워드 문자열　최대 127문자　NULL 종단

- new password：신 패스워드 문자열　최대 127문자　NULL 종단

- 응답(무선 기판→VHL)의 포맷

- Result:　결과　OK(＝0x0000 )　NG(=0x0001)

- Error Cause

- 정상 시(0x0000)：Result가 OK인 경우

- Login 발행 위반(0x0001)：Login 커맨드가 발행되지 않은 상태에서의 발행, 기판 기동 중 상태에서의 발행

- Login 조건 위반(0x0002)：Login 커맨드가 발행된 IP 주소와 다른 IP 주소로부터의 요구 수신

- 패킷 사이즈 지정 오류(0x0003)：공통 헤더의 Length가 잘못되었다.

- 비휘발성 메모리 이상(0x0004)：비휘발성 메모리의 소거·재기록 이상

- 구 패스워드 오류(0x00010)：패스워드가 일치하지 않는 경우

- 구 패스워드 무효 문자의 지정(0x00011)：패스워드에 무효한 문자가 포함되어 있는 경우

- 구 패스워드의 NULL 종단 위반(0x00012)：패스워드가128문자인 경우

- 신 패스워드 무효 문자의 지정(0x00013)：신 패스워드에 무효한 문자를 지정한 경우

- 신 패스워드의 NULL 종단 위반(0x00014)：신 패스워드의 문자열이128문자인 경우

IP 주소 리스트 설정

무선 기판에 대해, IP 주소, 서브넷 마스크, 디폴트 게이트웨이, NTP Server의 IP 주소 설정과 ESSID의 설정값을 하나의 설정 리스트로 하여 주소 리스트의 변경을 수행한다. IP 주소 리스트 번호는 1～128까지로 하여 최대 128개의 IP 주소 리스트 설정을 가능하게 한다.

- IP 주소 리스트에 대하여

무선 단말 기판의 컨피규레이션 파일로서 보유·설정되는 것이며, 아래 항목을 하나의 설정 단위로 하여 128개의 리스트를 보유 가능하도록 한다. IP 주소 리스트에서 관리되는 항목을 아래에 나타낸다.

- 기판 IP 주소

- 서브넷 마스크

- 디폴트 게이트웨이의 IP 주소

- ESSID(31문자 이내)

- NTP Server의 IP 주소

본 항목을 하나의 IP 주소 리스트로 관리하며, 아래 포맷의 컨피그 파일로 무선 단말에 128개의 주소 리스트를 설정 가능하도록 한다. 또한 본 IP 주소 리스트 파일을 교체함으로써 IP 주소 리스트의 일괄 변경을 가능하게 한다.

그림 3-5　IP 주소 리스트의 컨피규레이션 파일 구성

IPAddress1=172.17.101.17

IPSubnetMask1=255.255.192.0

IPDefaultGateway1=172.17.65.254

WL54EssId1="XXXX_LV10"

NTPServer1=172.17.2.1

IPAddress2=172.16.101.17

IPSubnetMask2=255.255.192.0

IPDefaultGateway2=172.16.65.254

WL54EssId2="XXXX_LV30"

NTPServer2=172.16.2.1

·

·

·

IPAddress3=172.19.101.17

IPSubnetMask3=255.255.192.0

본 커맨드는 1회에 최대 20개의 IP 주소 리스트 수정을 수행할 수 있으나, 커맨드를 여러 번 발행함으로써 128개의 IP 주소 리스트 수정을 가능하게 한다.

IP 주소 리스트(128개)는 비휘발성 메모리상에 저장되며, 기판 기동 시에 비휘발성 메모리에서 값을 읽어들여 관리된다.

본 커맨드 발행 시에는, 재기록용 임시 메모리 영역의 값을 교체하고, 최종 IP 주소 리스트 수신에 따라 비휘발성 메모리에 저장하여 IP 주소 리스트를 교체한다.

IP 주소 리스트에는 리스트의 시작·종료를 나타내는 플래그(List　Boundary　Flag)가 설정되어 있으며, 시작(0x0001), 계속(0x0000), 완료(0x0002), 시작 및 완료(0x0003)가 설정되어 있다. 비휘발성 메모리에 대한 재기록 처리(비휘발성 메모리의 소거와 기록)는 리스트의 종료 수신 시에 실행한다.

IP 주소 리스트 변경 처리에서 리스트의 종료 수신 전에 IP 주소 변경을 요구받은 경우에는,IP주소 변경의 경합으로 처리하여, IP 주소 변경은 NG로 처리된다.

그림 3-6　IP 주소 리스트의 비휘발성 저장 시퀀스 이미지

무선 기판

시작 리스트(0x0000)와 계속 리스트(0x0001)를 수신하면, 컨피그 기억 영역에 기록

최종 리스트(0x0002)를 수신하면, 비휘발성 메모리에 기록

기록

VHL

(OPC 기판)

- 발행 조건：Login 처리가 되어 있을 것

- 비휘발성 메모리저장：　있음

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

- #n List Boundary Flag：리스트 시작·종료 플래그

시작(0x0000), 계속(0x0001), 종료(0x0002)

- #n Configuration　List Number：갱신할 리스트 번호(1～128)

- #n IP Address：　기판의 IP 주소(4Byte　192.168.0.1　=　0xC0A80001)

- #n Subnet Mask：　서브넷 마스크(4Byte　255.255.255.0 = 0xFFFFFF00)

- #n default Gateway:　디폴트 게이트웨이(4Byte　192.168.0.254=C0A800FE)

- #n NTP Server IP Address：NTP 서버의 IP 주소(4Byte 192.168.0.2=C0A80002)

- #n ESSID：Extended Service Set Identifier의 지정　최대 길이 31문자(NULL 종단)

- 응답(무선 기판→VHL)의 포맷

  - Result:　결과　OK(＝0x0000 )　NG(=0x0001)

  - Error Cause

    - 정상 시(0x0000)：Result가 OK인 경우

    - Login 발행 위반(0x0001)：Login 커맨드가 발행되지 않은 상태에서의 발행, 기판 기동 중 상태에서의 발행.

    - Login 조건 위반(0x0002)：Login 커맨드가 발행된 IP 주소와 다른 IP 주소로부터의 요구 수신

    - 패킷 사이즈 지정 오류(0x0003)：공통 헤더의 Length가 잘못되었다

    - 비휘발성 메모리 이상(0x0004)：비휘발성 메모리의 소거·재기록 이상

- Configuration 번호 위반(0x00010)：1～128 이외의 리스트 번호를 지정했다.

- IP 주소 설정값 이상(0x0011)：0xFFFFFFFF나 0.0.0.0 등 있을 수 없는 IP 주소의 지정

- Netmask 값 지정 이상(0x0012)：마스크 값이 될 수 없는 지정을 한 경우

- default Gateway IP 지정 이상(0x0013)：IP 주소와 다른 세그먼트의 GW를 지정한 경우

- NTP Server IP Address 지정 이상(0x0014)：0xFFFFFFFF나 0.0.0.0 등 지정할 수 없는 IP 주소가 지정된 경우

- ESSID 지정 문자 이상(0x0015)：문자열로 지정할 수 없는 값이 설정되어 있는 경우

- ESSID의 NULL 종단 오류(0x0016)：　NULL 종단이 없는 경우

- 리스트 사이즈 지정 오류(0x0017)：Length가 56 ＋ 64×n(n：리스트 변경 수)으로 지정되어 있지 않은 경우

IP 주소 변경

무선 기판의 리셋 없이 IP 주소의 변경을 수행한다. 저장된 IP 주소의 컨피그 기억 영역으로부터, 지정된 리스트 번호의 IP 주소, NTP Server, ESSID 등의 변경을 지시받는다.

IP 주소의 변경은 Logout 처리 수신으로 응답 송신 후에 실시된다. (Logout의 응답 송신까지 대기한다.)

비휘발성 메모리에 대한 저장은 수행하지 않고, 설정 변경만 실시한다. (전원 재투입 시에는 컨피규레이션에 설정된 IP 주소의 내용으로 되돌아간다.)

- 발행 조건과 처리 실행 이미지

Login 설정이 되어 있는 것이 본 요구 처리의 발행 조건이다. 아래에 실행 처리 이미지를 나타낸다.

- Login의 Request와 Response

- IP 주소 변경의 Request와 Response

- Logout의 Request와 Response

- 무선기 측이 IP 전환을 실시

Logout요구(SN=12)

Login 요구(SN=10)

VHL

(OPC 기판)

무선 기판

Login 응답(SN=10)

응답 응답(SN=10)(SN=10)

Login 처리

IP 주소 변경　#25(SN=11)

IP 주소 변경 응답(SN=11)

IP 주소·ESSID 전환 준비(＃25 리스트 체크)

Logout 응답(SN=12)

응답 응답(SN=10)(SN=10)

Logout 처리로 응답 송신 후에,

＃25의 내용으로 변경을 실시한다

그림 3-7　IP 주소 변경 처리 이미지

- 비휘발성 메모리저장：　없음

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

- Configuration list Number：　변경 리스트 번호(Configuration기억 영역의 번호) 1～128

- 응답(무선 기판→VHL)의 포맷

  - Result:　결과　OK(＝0x0000 )　NG(=0x0001)

  - Error Cause

    - 정상 시(0x0000)：Result가 OK인 경우

    - Login 발행 위반(0x0001)：Login 커맨드가 발행되지 않은 상태에서의 발행, 기판 기동 중 상태에서의 발행

    - Login 조건 위반(0x0002)：Login 커맨드가 발행된 IP 주소와 다른 IP 주소로부터의 요구 수신

    - 패킷 사이즈 지정 오류(0x0003)：공통 헤더의 Length가 잘못되었다.

    - Configuration List　Number 지정값 이상(0x00010)：1～128 이외의 리스트가 지정된 경우

    - Configuration　List　이상(0x00011)：지정된 리스트 번호에 저장된 데이터가 없는 경우(컨피그 파일이나 IP 주소 리스트 설정에서 설정되어 있지 않은 경우)

    - IP 주소 변경의 경합(0x00012)：IP 주소 리스트 변경 처리의 종료 전에 IP 주소 변경을 요구받았다.

무선 설정 변경

무선 설정의 요구 처리를 수행한다. 무선계의 컨피규레이션 정보의 변경을 기판 리셋 없이 수행한다. 전원 OFF 시의 재설정을 고려하여 비휘발성 메모리에 저장을 수행한다.

- 발행 조건：Login 처리가 되어 있을 것

- 비휘발성 메모리저장：　있음

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

(*1)은 Station Type이 Dual Station일 때 유효하게 된다.

- Station Type：　스테이션 타입

- Single　Station＝0x0001： 1주파수로 접속하는 단말

- Dual　Station = 0x0002：  2주파수로 접속하는 단말

- Priority CH：우선 통신 채널 지정(Station Type이 Dual　Station일 때만 지정된다. 상위 1Byte가 주파수 대역, 하위 1Byte가 CH 번호)

- 주파수 대역(Band)：IEEE802.11 정의의 주파수 대역 값을 설정

2.4GHz 대역(0x01) 5GHz 대역(0x02) 6GHz 대역(0x06)

- 채널 번호：주파수 대역별로 CH 번호를 설정

예)　2.4GHz(ISM) 대역：1～11　각 주파수 대역의 CH 번호

- WLAN#1/2 FREQ：설정 주파수(MHz)

2.4G대역2412㎒→0x096C、5G대역 5180㎒→0x143C、6G대역6115㎒→0x17E3

- WLAN#1/2 Channel Number：　설정 CH 번호. (상위 1Byte가 주파수 대역, 하위 1Byte가 CH 번호)

  - 주파수 대역(Band)：IEEE802.11 정의의 주파수 대역 값

2.4GHz 대역(0x01) 5GHz 대역(0x02) 6GHz 대역(0x06)

  - 채널 번호：주파수 대역별 채널 번호

예)　2.4GHz(ISM) 대역：1～11　각 주파수 대역의 CH 번호

- WLAN#1/2　Mode:　무선 규격(IEEE802.11 규정의 무선 규격 값)

| 무선 규격 | PHY 타입명 | 설정값 |
| --- | --- | --- |
| 802.11b | HR-DSSS | 5 |
| 802.11a | OFDM | 4 |
| 802.11g | ERP | 6 |
| 802.11n | HT | 7 |
| 802.11ac | VHT | 9 |
| 802.11ax | HE | 11 |

- WLAN#1/2 Band Width：주파수 대역폭(IEEE802.11에서 규정된 대역폭 값)

| 대역폭 | 설정값 |
| --- | --- |
| 20MHz | 0 |
| 40MHz | １ |
| 80MHz | 2 |
| 160MHz | 3 |
| 80＋80MHz | 4 |
| 320MHz | 12 |

- 응답(무선 기판→VHL)의 포맷

  - Result:　결과　OK(＝0x0000 )　NG(=0x0001)

  - Error Cause

    - 정상 시(0x0000)：Result가 OK인 경우

    - Login 발행 위반(0x0001)：Login 커맨드가 발행되지 않은 상태에서의 발행, 기판 기동 중 상태에서의 발행

    - Login 조건 위반(0x0002)：Login 커맨드가 발행된 IP 주소와 다른 IP 주소로부터의 요구 수신

    - 패킷 사이즈 지정 오류(0x0003)：공통 헤더의 Length가 잘못되었다.

    - 비휘발성 메모리 이상(0x0004：비휘발성 메모리의 소거·재기록 이상

    - Station　Type 이상(0x0010)：지원하지 않는 스테이션 종류를 지정한 경우(규정값 이외의 값이 지정된 경우)

    - 지정 주파수 이상(0x0011)：　지원하지 않는 주파수가 지정된 경우

    - 지정 CH 이상(0x0012)：　지원하지 않는 CH 조건이 지정된 경우

    - 무선 규격 이상(0x0013)：　지원되지 않는 무선 규격 지정 시

    - 무선 주파수 대역 이상(0x0014)：지원되지 않는 무선 대역폭 지정 시

Indication형 메시지 통지 설정

Indication형 메시지의 송신 설정을 수행한다. 통지 설정은 설정 데이터로는 저장되지 않는 설정이다. 리셋이나 전원 ON 후에 통지형 메시지 수신을 수행하는 설정을 매번 수행할 필요가 있습니다. 또한 IP 주소 변경 등에 의해 IP 주소가 변경된 경우에도, 설정이 폐기되어 초기 상태(통지 무효 상태)가 됩니다. 따라서 IP 주소 변경 시에는 통지 대상의 IP 주소나 포트 번호를 포함하여 재설정이 필요하게 된다.

Indication형은 Query형 메시지(기판 상태 취득) 대신 사용하는 것을 목적으로 하며, Indication형의 통지 설정을 유효로 한 경우, Query형에 의한 기판 정보의 취득은 무효가 된다.

- 발행 조건：Login 처리가 되어 있을 것

- 비휘발성 메모리저장：　없음

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

- Indication　UDP　Port：　통지를 수행하는 경우의 통지 대상 UDP 포트 번호

- Indication　Info:　통지 정보의 지정

Indication 종류는 8Bit의 Bit 지정

0x01：기판 초기 설정 완료 통지

0x02：무선 접속 상태 변화 통지(접속, 절단　통지)

0x04：로밍 통지

0x08：AP로부터의 절단 수신 통지

0x10：기판 장애 검출 통지(무선 기판의 이상 검출 시)

0x20：기판 리셋 통지(무선 기판이 자율적으로 리셋하기 전에 통지)

0x80：Keep Alive통지(Indication　Period가 0초가 아닌 경우에만 주기 통지)

예) 기판 초기 설정 완료(0x01)와 로밍 통지(0x04)·Keep Alive을(를) 유효로 하는 경우 0x85를 설정한다. 통지 없음을 설정하는 경우는 0x00을 설정.

- Indication Period:　주기 통지 시간(0초～255초)

0초일 때는 사상 변화 검출로 즉시 통지한다.

1～255초인 경우, 주기 시간마다 사상 변화가 있으면 통지

- Indication　IP　Address:　통지 대상의 IP 주소 지정

- 응답(무선 기판→VHL)의 포맷

  - Result:　결과　OK(＝0x0000 )　NG(=0x0001)

  - Error Cause

- 정상 시(0x0000)：Result가 OK인 경우

- Login 발행 위반(0x0001)：Login 커맨드가 발행되지 않은 상태에서의 발행, 기판 기동 중 상태에서의 발행

- Login 조건 위반(0x0002)：Login 커맨드가 발행된 IP 주소와 다른 IP 주소로부터의 요구 수신

- 패킷 사이즈 지정 오류(0x0003)：공통 헤더의 Length가 잘못되었다

- 통지 정보의 지정 오류(0x0010)：할당되지 않은 통지 Bit를 지정한 경우

- 지원 외 통지 정보 지정(0x0011)：무선기가 지원하지 않는 통지 정보의 지정

- IP 주소 지정 이상(0x0012)：동일 IP 세그먼트 이외의 통지 주소 이상

- Login 조건 위반(0x0013)：Login 상태가 아닌, 다른 IP 주소로부터의 발행 검출

리셋 요구

무선 기판에 강제 리셋을 요구한다. 응답 메시지를 송신한 후에 리셋을 수행한다.

- 발행 조건：Login 처리가 되어 있을 것

- 처리 요구 시(VHL→무선 기판)의 포맷

공통 헤더만으로 정보 없음

- 응답(무선 기판→VHL)

  - Result:　결과　OK(＝0x0000 )　NG(=0x0001)

  - Error Cause

- 정상 시(0x0000)：Result가 OK인 경우

- Login 발행 위반(0x0001)：Login 커맨드가 발행되지 않은 상태에서의 발행, 기판 기동 중 상태에서의 발행

- Login 조건 위반(0x0002)：Login 커맨드가 발행된 IP 주소와 다른 IP 주소로부터의 요구 수신

- 패킷 사이즈 지정 오류(0x0003)：공통 헤더의 Length가 잘못되었다

Indication형 메시지

Indication형의 메시지 수신 설정에서 지정된, 정보 통지마다 비동기로 사상 변화 시에 통지를 수행한다.

아래에 Indication형 메시지 시의 ID 일람을 나타낸다.

표 3-4　Indication형 메시지 ID 일람

| 통지 정보 | Indication ID |
| --- | --- |
| 기판 초기 설정 완료 통지 | 0x0001 |
| 무선 접속 상태 변화 통지(접속, 절단 통지) | 0x0002 |
| 로밍 통지 | 0x0004 |
| AP로부터의 절단 수신 통지 | 0x0008 |
| 기판 장애 검출 통지(무선 기판의 이상 검출 시) | 0x0010 |
| 기판 리셋 통지(무선 기판이 자율적으로 리셋하기 전에 통지) | 0x0020 |
| Keep Alive(무선 기판이 지정된 주기로 통지를 송신한다) | 0x0080 |

기판 초기 설정 완료 통지

전원 ON이나 리셋 시에, 무선 기판이 운용 가능 상태가 될 때까지의 상태를 보고한다.

- 통지 포맷

- Status：통지 상태

초기 개시 상태(리셋 및 Power　ON 시　)　 　　　　　：0x00000000

기판 기동 초기 설정 완료(Login 커맨드 요구 접수 가능 상태)：0x00000001

무선 접속 완료(AP에 접속되어 운용 상태가 된 상태)　      ：0x00000002

Login 통지(Login 커맨드의 요구 처리 완료 시)　　　　　　 ：0x00000003

Logout 통지(Logout 커맨드의 요구 처리 완료 시)　　　　　 ：0x00000004

무선 접속 상태 변화 통지

무선의 접속 상태 변화가 있었던 경우에, 변화가 있었던 주파수 CH와 사상(절단·접속)을 통지한다.

- 통지 포맷

- WLAN　Status：통지 상태

무선 접속 통지：0x0001

무선 절단 통지：0x0002

- Indication　CH：　접속 주파수

- 주파수 대역(Band)：IEEE802.11 정의의 주파수 대역 값을 설정한다.

2.4GHz 대역(0x01) 5GHz 대역(0x02) 6GHz 대역(0x06)

- 채널 번호：주파수 대역별 CH 번호

예)　2.4GHz(ISM) 대역：1～11　각 주파수 대역의 CH 번호

로밍 통지

로밍 임계값을 밑돈 경우에, 그 무선 주파수와 SNR 값의 통지를 수행한다.

- 통지 포맷

- Current SNR：로밍 트리거를 검출한, 현재의 SNR 값 -128～127

(수신 신호 강도(RSSI)에서 노이즈 플로어를 뺀 것을, 대 노이즈 비로 정의합니다.)

SNR ㏈　＝　RSSI dBm　－　noise Floor dBm

  - Current　RSSI：로밍 트리거를 검출한, 현재의 수신 신호 강도　-128～127

- Connect　AP　MAC　Address：　로밍 전 현재 AP의 MAC 주소

- CH　Number：로밍 검출한 CH 번호(주파수 대역과 채널 번호)

- 주파수 대역(Band)：IEEE802.11 정의의 주파수 대역 값

2.4GHz 대역(0x01) 5GHz 대역(0x02) 6GHz 대역(0x06)

- 채널 번호：주파수 대역별 CH 번호

예)　2.4GHz(ISM) 대역：1～11　각 주파수 대역의 CH 번호

AP로부터의 절단 수신 통지

AP로부터 절단을 통지받은 경우에, 절단 수신 통지를 수행한다.

- 통지 포맷

- Message　ID：　절단 메시지 종류(Disassociation：0x000a, Deauthentication:0x000c)를 설정한다

- Result　Code:　절단 메시지로 통지된 IEEE802.11에서 규정하는 사유 코드

  - 0x0001 (1): Unspecified reason (특정되지 않는 사유)

  - 0x0004 (4): Disassociated due to inactivity (비활동에 의한 절단)

  - 0x0005 (5): Disassociated because AP is unable to handle all currently associated stations (AP가 모든 접속 완료 스테이션을 처리할 수 없기 때문에 절단)

- Disconnect AP MAC Address：절단 통지한 AP의 MAC 주소.

기판 장애 검출 통지(무선 기판의 이상 검출 시)

무선 기판의 리소스 이상 등을 검출한 경우에, 제어 불능이 되기 전에 장애 검출 통지를 수행한다.

- 통지 포맷

- Congestion　ID：폭주 지점의 식별자

0x0001：CPU Congestion / CPU Bottleneck： CPU 사용률이 지속적으로 높아, 태스크 실행이 지연되고, 시스템 전체의 응답 속도가 저하되고 있는 상태

0x0002：Memory Congestion / Memory Bottleneck：메모리 부족에 의해 데이터가 디스크에 빈번히 스왑 아웃/스왑 인(페이징)되어, 디스크 I/O가 증대하고, 시스템 성능이 현저히 저하되고 있는 상태

0x0003：Disk I/O Congestion / Disk I/O Bottleneck：디스크(Flash 메모리)에 대한 읽기·쓰기 조작(I/O)이 집중되어, 요구된 처리를 신속히 실행할 수 없는 상태

0x0004：Network I/O Congestion / Network Bottleneck：네트워크 인터페이스나 케이블의 대역폭이 통신 데이터의 양에 대해 부족한 상태

- Current　Val：폭주 검출한, 검출값을 넣어 통지

기판 리셋 통지

무선 기판이 자율적으로 리셋하기 전에 통지한다.

- 통지 포맷

- Reset　Cause： 기판별로 통지 가능한 경우에는, 리셋 요인 ID(고유 ID)를 통지

Keep Alive통지

무선 기판이 주기적으로 생존 확인 메시지 통지를 한다

Indication　Period가 0으로 설정되어 있는 경우는 통지를 수행하지 않는다.

- 통지 포맷

- Timestamp： Keep Alive을(를) 송신했을 때의 일시 정보를 문자열로 설정한다.（최대31문자로 설정. 일시를 초 단위로 포함하는 정보일 것)