목차

1	개요 (머리말)	5

2	무선 기판의 장치 종별	5

2.1	Single　Station장치	5

2.2	Dual　Station장치	5

3	UDP/IP무선기판제어 통신사양	6

3.1	통신 사양	6

3.1.1	인터페이스 및 프로토콜	6

3.1.2	포트 번호	6

3.1.3	UDP통신 방식	6

3.2	통신 포맷	8

3.2.1	공통 헤더	8

3.3	Request/Query형 커맨드	9

3.3.1	장치 정보 취득	10

3.3.2	장치 상태 취득	12

3.3.3	무선 설정 취득	13

3.3.4	패스워드 설정	14

3.3.5	IP주소 변경	15

3.3.6	무선 설정 변경	16

3.3.7	Indication형 메시지 수신 설정	18

3.3.8	리셋 요구	19

3.4	Indication형 메시지	19

3.4.1	장치초기 설정완료통지	20

3.4.2	무선연결상태 변화통지	20

3.4.3	로밍 통지	21

3.4.4	AP(액세스 포인트) 연결끊김 수신통지	21

3.4.5	장치장애 검출통지 (무선기판 이상 검출 시)	22

3.4.6	장치리셋 통지	22

3.4.7	Keep Alive통지	23

그림 목차

그림 2-1  Single Station 장치	5

그림 2-2  Dual Station 장치	5

그림 3-1  Request/Query형 시퀀스 (Sequence)	6

그림 3-2  Indication형 시퀀스 (Sequence)	7

그림 3-3  통신 포맷	8

표 목차

표 3-1  커맨드(Command) 목록	9

표 3-2  Indication형 메시지 ID 목록	19

개요 (머리말)

본 문서는 VHL에 탑재되는 무선 기판을 멀티 벤더화(Multi-vendor)하기 위해, VHL과 무선 기판 간의 공통 제어를 수행하기 위한 통신 사양에 대해 기술한다.

통신 사양과 관련해서는 UDP/IP 패킷에 의한 무선 기판 제어 사양서와 SNMP(Simple Network Management Protocol)의 확장 MIB 정의를 규정한다.

무선 기판의 장치 종별

본 문서에서는 VHL에 탑재되는 무선 기판에 대해 Single Station 장치와 Dual Station 장치라는 두 종류의 무선 기판 장치를 정의한다.

Single　Station장치

Ethernet

VHL

（OPC기판）

무선기판

5180MHz

Single　Station장치는 무선 송수신기를 하나만 보유하며, 하나의 주파수 대역 채널로 AP(Access Point)에 접속하여 데이터 통신을 수행하는 무선 기판으로 한다.

그림 2-1　Single Station장치

Dual　Station장치

Ethernet

VHL

（OPC基板）

無線基板

5180MHz

2124MHz

Dual　Station 장치는 무선 송수신기를 복수 장착하여, 동시에 2개 주파수 대역의 채널로 AP와 접속하고 데이터 통신을 수행하는 무선 기판으로 한다.

図 2-2　Dual　Station장치

UDP/IP 무선 기판 제어 통신 사양

통신사양

인터페이스 및 프로토콜 (Interface 및 Protocol)

VHL과 무선 기판은 기본적으로 운용 시 유선 LAN(Ethernet)을 사용하여 통신을 수행한다. 프로토콜로는 UDP/IP를 사용한다.

포트 번호

제어용 통신에 사용되는 포트 번호는 무선 기판의 설정(Config) 데이터에서 지정 가능하도록 한다.

기본(Default) 포트 번호에 대해서는 향후 결정한다.

UDP통신 방식

통신 방법으로서 Request/Query형과 Indication형의 두 가지 방식을 지원한다.

Request/Query(요청・응답형)

Request/Query형(요청·응답형)은 통신 주체인 VHL의 명시적인 요청에 대해 무선 기판의 응답을 기다리는 동기 방식이다. 정보 취득, 처리 실행 의뢰, 설정 변경 시에 사용한다.

VHL

（OPC기판）

무선기판

제어요청(SN=10)

응답（SN=10）（SN=10）

정보 읽기(취득), 프로세스(처리) 실행, 설정 값 변경

제어요청(SN=11)

응답（SN=11）（SN=10）

그림 3-1　Request/ Query형 시퀀스

제어 요청 메시지의 공통 헤더에 지정된 시퀀스 번호는 응답 메시지의 시퀀스 번호로 동일하게 설정되어 회신된다. 이를 통해 프레임 중복을 방지하고 각 응답을 정확히 식별할 수 있다.

Indication 형 (통지형)

Indication형(통지형)은 통지 설정(통지 대상 주소 및 통지 대상 포트 번호)이 되어 있는 경우, 무선 기판의 상태 변화(무선 LAN 측의 연결 끊김·연결·로밍 관련·초기화 완료 등) 검출에 따라 비동기적으로 통지된다.

또한, 일정 주기로 정보를 통지하게 함으로써 무선 기판의 Keep Alive(생존 확인) 용도로 사용하는 것도 가능하다.

통지 정보와 관련해서는 Keep Alive의 주기적 통지 여부, 그리고 정의된 이벤트(사상) 변화 시의 통지 여부를 설정할 수 있도록 한다.

VHL

（OPC기판）

무선기판

정보통지（SN=1）

상태 변화 검출 시, 통지 대상(Destination) 지정이 있는 경우 통지함.

설정(Config)된 일정 주기마다 무선 LAN 측의 정보를 통지함.

그림 3-2　Indication형 시퀀스

통신 포맷

VHL과 무선 기판 간에 사용하는 통신 포맷의 기본 구성을 아래와 같이 나타낸다. 바이트 오더(Byte Order)는 빅 엔디안(Big Endian)으로 한다.

그림 3-3　통신 포맷

공통 헤더

- Protocol　Version (프로토콜 버전)

무선 통신 기판 제어 프로토콜의 포맷 버전 식별자.

１이 설정된다.

- Command　Type (커맨드 타입)

통신 제어 커맨드 타입　Request(=0x01)、Acknowledgment(=0x02)、Indication(=0x03)을 설정한다.

- Request/Indication　ID (요청/통지 ID)

Request 및 Indication 커맨드의 종별. Acknowledge(응답) 시에는 Request와 동일한 ID가 설정된다.

- Sequence　Number (시퀀스 번호)

Request/Indication 패킷 전송 시마다 번호를 가산한다. 프레임 중복을 방지하기 위한 카운터 역할을 한다.

Request : VHL에서 요청 시마다 가산하며, Acknowledgment(응답) 송신 시에는 Request의 시퀀스 번호를 복사하여 회신한다.

Indication : 무선 기판 측에서 송신 시마다 가산한다.

- Length (데이터 길이)

Request/Indication/Acknowledge 의 페이로드(Payload) 길이. (최대 1,392 byte)

Request/Query 형 커맨드

Request/Query 형 커맨드와 그 응답에 관한 포맷 상세 내용을 기술한다.

아래에 커맨드 목록을 나타낸다.

표 3-1　 커맨드 목록

| 정보 취득계 커맨드 (Get 계열) | Request ID |
| --- | --- |
| Get Device Information (장치 정보 취득) 장치의 고유 정보를 읽어옴 | 0x0001 |
| Get Device Status (장치 상태 취득) 현재 장치의 가동 상태를 읽어옴 | 0x0002 |
| Get Wireless Config (무선 설정 취득) 현재의 무선 주파수 설정, SSID, 유선 주파수, 스테이션 모드 정보를 읽어옴 | 0x0003 |
| 설정계 커맨드 (Set 계열) | Request ID |
| Set Password (패스워드 설정) 접속 보안을 위한 패스워드 설정을 수행함 | 0x8001 |
| Change IP Address (IP 주소 변경) 리셋(재부팅) 없이 IP 주소를 변경함 | 0x8002 |
| Change Wireless Config (무선 설정 변경) 리셋(재부팅) 없이 무선의 주파수, SSID 등을 변경함 | 0x8003 |
| Set Indication Config (Indication형 메시지 수신 설정) 이벤트 발생 시 통지받을 대상(IP/Port 등)을 설정함 | 0x8004 |
| Reset (리셋) 무선 기판에 대한 리셋(재부팅) 요구를 수행함 | 0x80FF |

장치 정보 취득

장치 정보의 수집을 수행한다.

- 요청 시（VHL→무선기판）

공통 헤더(Common Header)만 포함하며, 페이로드(Payload) 데이터는 없음.

- 응답 시（무선기판→VHL）

- 벤더 명칭 : 장치 제조사(벤더) 명칭 문자열 (최대 63자, NULL 종료)

- 장치 형식: 장치의 형식(모델명) 명칭 문자열 (최대 63자, NULL 종료)

- 펌웨어 버전: 펌웨어 버전 및 빌드 번호를 포함한 문자열 (최대 63자, NULL 종료)

- 하드웨어 버전: 하드웨어 버전 문자열 (최대 63자, NULL 종료)

- 시리얼 번호: 장치 식별용 개체 고유 번호 문자열 (최대 63자, NULL 종료)

- Device　Type：　장치 유형으로, 싱글/듀얼 여부를 나타냄.

  - Single Station = 0x0001  송수신기가 1개인 장치

  - Dual Station  = 0x0002　송수신기가 2개인 장치

- Ethernet　MAC　Address：　유선 LAN의 MAC 주소 (6 byte)

- WLAN1/2　MAC　Address：  무선 LAN의 MAC 주소 (6 byte)

(※1) WLAN2의 MAC 주소는 Device Type이 Dual Station일 때만 설정됨

- IP　Address：　장치의 IP 주소（4Byte　192.168.0.1　=　0xC0A80001）

- Subnet Mask：　서브넷 마스크（4Byte　255.255.255.0 = 0xFFFFFF00）

- Default Gateway:　 기본 게이트웨이（4Byte　192.168.0.255=C0A800FF）

장치 상태 취득

- 요청 시（VHL→무선기판）

공통 헤더만 포함하며, 데이터 없음.

- 응답 시（무선기판→VHL）

（※1）항목은 디바이스 타입이 Dual Station일 때만 유효함.

  - Device　Type：디바이스 타입

Single　Station＝0x0001： 1개 주파수로 접속하는 단말기

Dual　Station = 0x0002：  2개 주파수로 접속하는 단말기

  - Status：장치 상태 표시

장치 기동 중 상태：0x0001

무선 LAN 미연결 상태 (비컨 SCAN 중)：0x0002

무선 LAN 연결 상태 (무선 접속 완료 및 운용 상태)：0x1000

※아래 상태는 Dual Station인 경우에만 설정됨:

무선 LAN 연결 중 (WLAN2 연결 끊김 상태: 0x1002 / WLAN2 비컨 SCAN 중)

무선 LAN 연결 중 (WLAN1 연결 끊김 상태: 0x1001 / WLAN1 비컨 SCAN 중)

  - WLAN1/2　Freq (설정 주파수)：5GHz와 6GHz의 채널(CH) 번호가 중복될 수 있으므로 MHz 단위로 설정함.

예: 2.4G대역 2412MHz → 0x096C,  5G대역 5180MHz → 0x143C,  6G대역 6115MHz → 0x17E3

  - WLAN1/2 SNR (신호 대 잡음비) : 수신 신호 강도(RSSI)에서 노이즈 플로어(Noise Floor)를 뺀 값을 SNR로 정의함.　SNR ㏈　＝　RSSI dBm　－　Noise Floor dBm

  - Interface　Priority ：우선 주파수 설정값 및 현재 통신 주파수 (단위: MHz)

무선 설정 취득

현재 단말기의 모드 설정, 무선 주파수 설정 SSID를 취득한다. Dual Station 지원 시의 우선 주파수를 취득한다.

- 요청시（VHL→무선기판）

공통 헤더만 포함하며, 데이터 없음.

- 응답시（무선기판→VHL）

（※1） 본 항목은 디바이스 타입이 Dual Station일 때만 유효함.

- Device　Type：디바이스 타입

Single　Station＝0x0001： 1개 주파수로 접속하는 단말기

Dual　Station = 0x0002：  2개 주파수로 접속하는 단말기

  - Interface　Priority：Dual　Station 시의 우선 주파수 설정값 (단위: MHz)

  - WLAN1/2　Freq： 5GHz와 6GHz의 채널 번호가 중복될 수 있으므로 MHz 단위로 설정함. (예: 2.4G대역 2412MHz → 0x096C,  5G대역 5180MHz → 0x143C,  6G대역 6115MHz → 0x17E3)

  - WLAN1/2 Mode: 　IEEE802.11 무선 규격

- 2.4G : IEEE802.11g (0x01）/  IEEE802.11gn(0x02) / IEEE802.11ax(0x03)

- 5.0G : IEEE802.11a (0x11)  / IEEE802.11an(0x05)/ IEEE802.11ax(0x06)

- 6.0G : IEEE802.11ax(0x08)

  - WLAM1/2 Band Width: 주파수 대역폭

- 20㎒(0x01）/ 40㎒(HT40+：0x02 HT40－:0x03) / 80㎒(0x04)　/160㎒(0x05)

- HE 20㎒（0x10）/HE40・80㎒（0x20）/HE160㎒（0x30）

- SSID：Service Set Identifier지정　 최대 길이 31자 (NULL 종료)

스텔스(Stealth) 설정 시에는 NULL만 지정함.

패스워드 설정

- 요청시（VHL→무선기판）

- 기존 패스워드 문자열: 현재 설정되어 있는 패스워드 문자열

- 신규 패스워드 문자열: 새로 설정하고자 하는 패스워드 문자열

- 응답시（무선기판→VHL）

- Result:　결과　OK（＝0x0000 ）　NG(=0x0001)

- Error Cause  (에러 원인)

- 기존 패스워드 불일치 (0x0001)

- 기존 패스워드에 유효하지 않은 문자 포함 (0x0002)

- 기존 패스워드의 NULL 종료(Terminate) 위반 (0x0003)

- 신규 패스워드에 유효하지 않은 문자 포함 (0x0004)

- 신규 패스워드의 NULL 종료(Terminate) 위반 (0x0005)

IP주소 변경

리셋(재부팅)을 수반하지 않는, IP 주소의 즉시 설정 변경 요청.

- 요청시（VHL→무선기판）

- IP　Address：　 장치의 IP 주소（4Byte　192.168.0.1　=　0xC0A80001）

- Subnet Mask：　서브넷 마스크（4Byte　255.255.255.0 = 0xFFFFFF00）

- Default Gateway:　기본 게이트웨이（4Byte　192.168.0.255=C0A800FF）

- 응답시（무선기판→VHL）

  - Result:　결과　OK（＝0x0000 ）　NG(=0x0001)

  - Error Cause

- Netmask값 지정 이상 (0x0001)： 마스크 값으로 성립되지 않는 값을 지정한 경우

- Default　Gateway 값 지정 이상 (0x0002)：IP 주소와 다른 세그먼트의 게이트웨이(GW) 를 지정한 경우

무선 설정 변경

무선 기판의 리셋(재부팅) 없이 무선 주파수 및 SSID를 변경한다.

- 요청시（VHL→무선기판）

（※1）본 항목은 디바이스 타입이 Dual Station일 때만 유효함.

- Device　Type：디바이스 타입

Single　Station＝0x0001： 1개 주파수로 접속하는 단말기

Dual　Station = 0x0002：  2개 주파수로 접속하는 단말기

  - Interface　Priority：Dual　Station 시의 우선 주파수 설정값 (단위: MHz)

  - WLAN1/2　Freq (설정주파수)： 5GHz와 6GHz의 채널 번호가 중복될 수 있으므로 MHz 단위로 설정함.

예  2.4G대역2412㎒→0x096C、5G대역 5180㎒→0x143C、6G대역6115㎒→0x17E3

  - WLAN1/2 Mode: 　IEEE802.11무선 규격

- 2.4G : IEEE802.11g (0x01）/  IEEE802.11gn(0x02) / IEEE802.11ax(0x03)

- 5.0G : IEEE802.11a (0x11)  / IEEE802.11an(0x05)/ IEEE802.11ax(0x06)

- 6.0G : IEEE802.11ax(0x08)

  - WLAM1/2 Band Width: 주파수 대역폭

- 20㎒(0x01）/ 40㎒(HT40+：0x02 HT40－:0x03) / 80㎒(0x04)　/160㎒(0x05)

- HE 20㎒（0x10）/HE40・80㎒（0x20）/HE160㎒（0x30）

- SSID：Service Set Identifier지정　 최대 길이 31자 (NULL 종료)

스텔스(Stealth) 설정 시에는 NULL만 지정함.

- 응답시（무선기판→VHL）

  - Result:　결과　OK（＝0x0000 ）　NG(=0x0001)

  - Error Cause (에러 원인)

- 주파수 지정 이상(0x0001): 무선 LAN 주파수가 아니거나, 장치에서 지원하지 않는 주파수를 지정한 경우.

- 디바이스 타입 이상(0x0002)： Dual Station을 지원하지 않는 장치(Single Station 모델)에 Dual Station 설정을 시도한 경우.

- SSID 지정 이상 (0x0003)： SSID 지정 시 문자열(ASCII 등) 이외의 코드가 검출된 경우.

- SSID 문자열 길이 이상 (0x0004)： 지정된 길이 내에서 NULL 종료(Terminate)가 검출되지 않은 경우.

Indication 형 메시지 수신 설정

통지형(Indication) 메시지를 수신하고자 하는 경우 설정을 수행한다.

- 요청시（VHL→무선기판）

- Indication　UDP　Port：통지 메시지를 보낼 대상의 UDP 포트 번호.

- Indication　Info : 통지 정보 지정

통지 종별은 8Bit 비트 지정 방식으로 설정함.

0x01： 장치 초기 설정 완료 통지

0x02： 무선 접속 상태 변화 통지 (연결/끊김 통지)

0x04： 로밍 통지

0x08： AP로부터의 연결 끊김 수신 통지

0x10： 장치 장애 검출 통지 (무선 기판 이상 검출 시)

0x20： 장치 리셋 통지 (무선 기판이 자율적으로 리셋되기 직전에 통지)

0x80：Keep Alive통지

예） 장치 초기 설정 완료（0x01） + 로밍 통지（0x04）・Keep Alive 를 모두 활성화하려면0x85 를 설정함. 통지를 받지 않으려면0x00 을 설정함.

- Keep-Alive Period:　 킵 얼라이브 주기 (초 단위 지정, 1초~255초)

- Indication　IP　Address:　 통지 메시지를 받을 대상의 IP 주소

- 응답시（무선기판→VHL）

  - Result:　結果　OK（＝0x0000 ）　NG(=0x0001)

  - Error Cause

- 통지 정보 지정 오류 (0x0001) ： 할당되지 않은 비트(Bit)를 지정한 경우

- 지원하지 않는 통지 정보 지정 (0x0002) ： 무선 기판이 지원하지 않는 기능을 통지하도록 지정한 경우

- IPアドレス指定異常（0x0003）： 동일 IP 세그먼트가 아닌 통지 주소를 지정한 경우

리셋 요구

무선 기판에 강제 리셋(Force Reset)을 요구한다.

- 요청시（VHL→무선기판）

공통 헤더(Common Header)만 포함하며, 페이로드(Payload) 데이터는 없음

- 응답 （무선기판→VHL）

- 공통 헤더(Common Header)만 포함하며, 페이로드(Payload) 데이터는 없음

Indication형 메시지

Indication형 메시지 수신 설정에서 지정된 정보 통지 항목에 대해, 사태 변화 발생 시마다 비동기로 통지를 수행한다.

아래에 Indication형 메시지의 ID 목록을 나타낸다.

표 3-2　Indication형 메시지 ID 목록

| 통지 정보 | Indication ID |
| --- | --- |
| 장치 초기 설정 완료 통지 | 0x0001 |
| 무선 접속 상태 변화 통지（무선 연결(Connect) 또는 끊김(Disconnect) 발생 시 통지） | 0x0002 |
| 로밍 통지 | 0x0004 |
| AP로부터의 연결 끊김 수신 통지 | 0x0008 |
| 장치 장애 검출통지（무선기판 자체의 하드웨어/소프트웨어 이상 검출 시 통지） | 0x0010 |
| 장치 리셋 통지（무선기판이 자율적으로 리셋(재부팅)되기 직전에 미리 통지） | 0x0020 |
| Keep Alive（무선 기판이 지정된 주기에 맞춰 생존 신호를 송신） | 0x0080 |

장치 초기 설정 완료 통지

전원 ON 또는 리셋 시, 무선 기판이 운용 가능 상태가 되기까지의 상태를 보고한다.

- 통지 포맷

- Status：통지상태

장치 기동 시 초기 설정이 완료된 경우　　　　　　　 　  ：0x00000001

장치 기동 시 무선 접속까지 완료되어 운용 상태가 된 경우：0x00000002

무선 접속 상태 변화 통지

무선 접속 상태에 변화가 있을 경우, 변화가 발생한 주파수와 사상(끊김·접속)을 통지한다.

- 통지 포맷

- Status：통지상태

무선접속통지：0x0001

무선절단통지：0x0002

- Indication　Freq：　통지 무선 주파수（5GHz와 6GHz의 채널 번호가 중복될 수 있으므로 MHz 단위로 설정함）

예  2.4G대역2412㎒→0x096C、5G대역 5180㎒→0x143C、6G대역6115㎒→0x17E3

로밍 통지

로밍 임계값(Threshold)을 하회했을 때, 해당 무선 주파수와 SNR 값을 통지한다.

- 통지 포맷

- Current SNR： 로밍 임계값보다 낮아진 현재의 SNR 값. (수신 신호 강도(RSSI)에서 노이즈 플로어를 뺀 값으로 정의함)

SNR ㏈　＝　RSSI dBm　－　noise Floor dBm

- Indication　Freq：　 통지 무선 주파수（5GHz와 6GHz의 채널(CH) 번호가 서로 중복되므로, MHz 단위로 설정함）

예  2.4G  2412㎒→0x096C、5G  5180㎒→0x143C、6G  6115㎒→0x17E3

AP로부터의 연결 끊김(Deauth/Disassoc) 수신 통지

AP로부터 연결 끊김 통보를 받았을 때, 해당 내용을 통지한다.

- 통지 포맷

- Message　ID：　  끊김 메시지 종별（Disassociation：0x000a、Deauthentication:0x000c）을 설정한다.

- Result　Code:　 연결 끊김 메시지에 포함되어 통지된 IEEE 802.11 규격의 2바이트(2Byte) 값을 입력한다.

  - 0x0001 (1): Unspecified reason (특정되지 않은 이유)

  - 0x0004 (4): Disassociated due to inactivity (비활동으로 인한 연결 해제)

  - 0x0005 (5): Disassociated because AP is unable to handle all currently associated stations (AP가 현재 접속된 모든 스테이션을 처리할 수 없어 발생한 연결 해제)

그 외에도 AP로부터 통지된 '이유 코드(Reason Code)'를 설정한다.

- AP　MAC　Address： 연결 끊김을 통지한 AP(액세스 포인트)의 MAC 주소

장치 장애 검출 통지（ 무선 기판 이상 검출 시 ）

무선 기판의 리소스(자원) 이상 등을 검출한 경우, 제어 불능 상태에 빠지기 전에 장애 검출 통지를 수행한다.

- 통지 포맷

- Congestion　ID： 혼잡 포인트 식별자

0x0001：CPU Congestion / CPU Bottleneck： CPU 점유율이 지속적으로 높아 태스크 실행이 지연되고 시스템 응답 속도가 떨어진 상태.

0x0002：Memory Congestion / Memory Bottleneck： 메모리 부족으로 데이터 스왑이 빈번해지고 디스크 I/O가 증대되어 성능이 현저히 저하된 상태.

0x0003：Disk I/O Congestion / Disk I/O Bottleneck：디스크(Flash 메모리) 읽기/쓰기 조작이 집중되어 처리를 신속하게 실행할 수 없는 상태.

0x0004：Network I/O Congestion / Network Bottleneck： 네트워크 인터페이스나 케이블의 대역폭이 통신 데이터량에 비해 부족한 상태.

- Current　Val： 혼잡(Congestion)을 검출했을 당시의 실제 수치값.

장치 리셋 통지

무선 기판이 자율적으로 리셋(재부팅)되기 직전에 통지한다.

- 통지 포맷

- Reset　Cause： 장치별로 통지가 가능한 경우, 리셋 요인에 대한 독자적인 ID를 통지한다.

Keep Alive통지

무선 기판이 주기적으로 생존 확인 메시지를 통지한다.

- 통지 포맷

- Timestamp： Keep Alive 를 송신한 시점의 일시 정보를 문자열로 설정한다.（최대 31자로 설정하며, 날짜와 시간 정보를 초 단위까지 포함할 것）